Chương trình mẫu 1

ORG 0000H JMP MAIN ORG 0003H JMP INT0_ISR ORG 0030H MAIN: SETB IT0 SETB EX0 SETB EA SETB P2.7 LOOP: JMP LOOP INT0_ISR: CPL P2.7 RETI END

Chương trình mẫu 2

ORG 0000H JMP MAIN ORG 000BH JMP TIMER0_ISR ORG 0030H MAIN: MOV TMOD, #01H MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H MOV R7, #10 SETB ET0 SETB EA SETB P2.1 SETB TR0 LOOP: JMP LOOP TIMER0_ISR: MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H DJNZ R7, EXIT_ISR MOV R7, #10 CPL P2.1 EXIT_ISR: RETI END

Chương trình mẫu 3

ORG 0000H JMP MAIN ORG 001BH JMP TIMER1_ISR ORG 0030H MAIN: MOV TMOD, #20H MOV TH1, #156 MOV TL1, #156 MOV R2, #50 SETB ET1 SETB EA SETB P2.4 SETB TR1 LOOP: JMP LOOP TIMER1_ISR: INC R1 CLR C MOV A, R1 SUBB A, R2 JC PWM_HIGH CLR P2.4 JMP CHECK_CYCLE_END PWM_HIGH: SETB P2.4 CHECK_CYCLE_END: CJNE R1,#100, EXIT_ISR MOV R1, #0 SETB P2.4 EXIT_ISR: RETI END

1/ Ngắt ngoài ( External Interupt) INT0/ INT1 hoạt động theo cạnh hay mức? Cấu hình như thế nào?

- Theo mức (Level triggered)

- Ngắt xảy ra khi chân INT0/INT1 ở mức thấp (0).

- Nếu tín hiệu vẫn giữ mức thấp → CPU có thể bị ngắt lặp lại liên tục.

- Phù hợp với tín hiệu giữ trạng thái trong thời gian dài.

- Theo cạnh (Edge triggered)

- Ngắt chỉ xảy ra khi có cạnh xuống (High → Low).

- Chỉ ngắt 1 lần cho mỗi cạnh.

- Phù hợp với nút nhấn, xung ngắn.

Cấu hình : trên thanh ghi TCON:

- Bit thứ 0: cấu hình chế độ cho INT0, nếu ở mức thấp (0) hoạt động theo mức , nếu ở mức cao(1) hoạt động theo cạnh

- - Bit thứ 2: cấu hình chế độ cho INT1, nếu ở mức thấp (0) hoạt động theo mức , nếu ở mức cao(1) hoạt động theo cạnh

2/ Khi xảy ra ngắt thì trình xử lí sẽ làm gì ? lệnh nào giúp trở lại chương trình chính?

Trình tự hoạt động:

- Hoàn tất lệnh đang thực hiện (8051 không ngắt giữa chừng).

- Đẩy địa chỉ lệnh kế tiếp (PC) vào Stack: → Stack Pointer (SP) tăng thêm 2.

- Nhảy đến địa chỉ vector ngắt tương ứng:

| INT0 | 0003H |
| --- | --- |
| INT1 | 0013H |
| Timer0 | 000BH |
| Timer1 |  |

- Thực hiện chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine).

Lệnh giúp trở lại chương trình chính là  RETI (Return from Interrupt)

3/ Bit nào trong thanh ghi IE(Interupt Enable) và TCON dùng để bật ngắt ngoài INT0?

- Trong thanh ghi IE (Interrupt Enable)

- EX0 (IE.0) → Cho phép ngắt ngoài INT0

- EA (IE.7) → Cho phép ngắt toàn cục

Muốn INT0 hoạt động thì cả hai bit này phải = 1.

- Trong thanh ghi TCON

IT0 (TCON.0) → Chọn kiểu kích hoạt cho INT0

- IT0 = 0 → Ngắt theo mức thấp

- IT0 = 1 → Ngắt theo cạnh xuống

4/ Làm sao để cấu hình và sử dụng ngắt Timer

Các bước cơ bản:

- Cấu hình chế độ hoạt động cảu Timer qua thanh ghi TMOD

- Tính toán và nạp giá trị khởi đầu vào THx và TLx

- Cho phép ngắt Timer qua thanh ghi IE

- Khởi động TImer bằng cách sẻ bit TRx

- Viết chương trình xử lí ngắt

5/ Viết chương trình sử dụng INT0 và INT1 để điều khiển LED

-INT0 bật LED tại P2.0

-INT1 tắt LED tại P2.0

ORG 0003H JMP INT0_ISR ORG 001BH JMP INT1_ISR ORG 0030H MAIN: SETB IT0 SETB IT1 SETB EX0 SETB EX1 SETB EA SETB P2.0 LOOP: JMP LOOP INT0_ISR: ; BAT LED CLR P2.0 JMP EXIT INT1_ISR: ;TAT LED SETB P2.0 JMP EXIT EXIT: RETI END

6/ Viết chương trình dùng ngắt ngoài INT0 để tăng biến đếm và hiển thị trên Port P2

ORG 0000H JMP MAIN ORG 0003H JMP INT0_ISR ORG 0030H MAIN: SETb IT0 SETB EX0 SETB EA MOV P2, #0FFH MOV R7, #000H LOOP: JMP LOOP INT0_ISR: INC r7 MOV A, R7 CPL A MOV P2, A JMP EXIT EXIT: RETI END

7/ Viết chương trình dùng ngắt Timer1 để nhấp nháy LED P2.0 mỗi 3s

ORG 0000H JMP MAIN ORG 001BH JMP TIMER1_ISR ORG 0030H MAIN: MOV TMOD, #10H MOV TH1, #03CH MOV TL1, #0B0H MOV R7, #30 SETB ET1 SETB EA SETB P2.0 SETB TR1 LOOP: JMP LOOP TIMER1_ISR: DJNZ R7, EXIT MOV R7, #30 CPL P2.0 EXIT: RETI END