1/ Vẽ sơ đồ chi iết 8 led 7 đoạn rời (trên Proteus)

Cathode chung:

Anode chung:

2/ VIết mã giả (pseudocode) trình bày quá trình hiển thị số 1 đến số 8 lên 8 led 7 đoạn bằng phương pháp dịch( lên bảng, không dùng tài liệu)

Khai báo mảng PATTERN chứa mã 7 đoạn cho các số 0–9 Khai báo biến array DIGIT[8] Cho DIGIT[i] = i+1 (tức 1,2,3,4,5,6,7,8) BEGIN // Bảng mã LED 7 đoạn PATTERN = {0x3F, 0x06, 0x5B, ...} // Gán 8 số cần hiển thị FOR k = 0 TO 7 DO DIGIT[k] = k + 1 END FOR WHILE TRUE DO FOR i = 0 TO 7 DO Tắt tất cả LED MÃ = PATTERN[DIGIT[i]] Xuất MÃ ra cổng điều khiển LED 7 đoạn Bật LED thứ i Delay ngắn (khoảng 1 ms) END FOR END WHILE END

3/ Viết chương trình đếm từ 000 đến 999 và lặp lại, hiển thị lên 3 led  7 đoạn.

#include <REGX51.H> #define segment_port P0 #define select_port P2 unsigned char pattern[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f }; volatile unsigned int ms_count = 0; unsigned int second = 0; unsigned int i,y; unsigned char digit[3] = {0,0,0}; void delay_ms( int time){ for (i=0;i<time;i++) for(y=0;y<123;y++);} // ---------------- TIMER + UART INIT ----------------- void Init(void){ // TIMER0 1ms TH0 = 0xFC; TL0 = 0x67; ET0 = 1; // enable timer0 interrupt EA = 1; // global enable TR0 = 1; // start timer0 } // ---------------- TIMER0 ISR ----------------- void Timer0_ISR(void) interrupt 1 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x67; ms_count++; if (ms_count >= 1000) { ms_count = 0; second++; if (second >= 999) second = 0; } } // ---------------- MAIN ----------------- void main(void) { select_port = 0xFF; Init(); while(1) { // Tách s? giây ra 3 s? d? hi?n th? digit[0] = second % 10; digit[1] = (second/10) % 10; digit[2] = (second/100) % 10; // Quét LED 7 do?n select_port = (0x02)<<2; // ch?n led hàng tram segment_port = pattern[digit[2]]; delay_ms(2); select_port = (0x01)<<2; // ch?n led hàng ch?c segment_port = pattern[digit[1]]; delay_ms(2); select_port = (0x00)<<2; // ch?n led hàng don v? segment_port = pattern[digit[0]]; delay_ms(2); } }

Mô phỏng Proteus:

Giải thích code

#include <REGX51.H> #define segment_port P0 #define select_port P2

segment_port (P0) → Xuất mã hiển thị (a,b,c,d,e,f,g).

select_port (P2) → Chọn LED nào sẽ sáng (quét LED 7 đoạn).

unsigned char pattern[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };

Đây là mã cho LED 7 đoạn loại Cathode chung

volatile unsigned int ms_count = 0; unsigned int second = 0; unsigned int i,y; unsigned char digit[3] = {0,0,0};

ms_count → Đếm ms để tạo thời gian thực (1 giây)

second → Đếm số giây (0 → 999)

digit[] → Chứa các chữ số cần hiển thị:

- digit[0] → hàng đơn vị

- digit[1] → hàng chục

- digit[2] → hàng trăm

void delay_ms(int time){ for (i=0;i<time;i++) for(y=0;y<123;y++); }

Delay thô, dùng để giữ LED 7 đoạn hiển thị đủ lâu trước khi quét LED khác.

void Init(void){ TH0 = 0xFC; TL0 = 0x67; ET0 = 1; // enable timer0 interrupt EA = 1; // enable global interrupts TR0 = 1; // start timer0 }

TH0 = 0xFC, TL0 = 0x67 → nạp lại giá trị để Timer0 tràn đúng 1 ms.

void Timer0_ISR(void) interrupt 1 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x67; ms_count++; if (ms_count >= 1000) { ms_count = 0; second++; if (second >= 999) second = 0; } }

- Tăng ms_count mỗi 1ms

- Đủ 1000 ms → tăng second lên 1

→ second tăng đúng 1 Hz (1 giây)

Nếu second = 999 → trở lại 0.

void main(void) { select_port = 0xFF; Init(); digit[0] = second % 10; // hàng đơn vị digit[1] = (second/10) % 10; // hàng chục digit[2] = (second/100) % 10; // hàng tram select_port = (0x01)<<2; // LED hàng chục segment_port = pattern[digit[1]]; delay_ms(2); select_port = (0x00)<<2; // LED hàng đơn vị segment_port = pattern[digit[0]]; delay_ms(2); }

Tách số và hiển thị ra led 7 đoạn