1/UART là gì? Tại sao cần UART trong hệ thống nhúng?

- Là giao thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng. UART  cho chép giao tiếp 2 chiều(song song- fullduplex) giữa 2 thiết bị với chỉ 2 đường dây truyền dữ liệu cơ bản

- Cần UART trong hệ thống nhúng:

  Dễ giao tiếp MCU ↔ PC

  Debug chương trình

  Kết nối module ngoại vi (Bluetooth, GPS, 4G, WiFi…)

  Tốc độ ổn định, độ tin cậy cao

  Được tích hợp sẵn trong hầu hết vi điều khiển

2/UART trên 8051 sử dụng Timer nào để tạo baud rate?

- Khi cấu hình UART ở Mode 1 hoặc Mode 3, tốc độ baud được tạo bằng cách cho Timer 1 chạy ở chế độ 8-bit tự nạp (Mode 2). Giá trị nạp vào TH1 sẽ quyết định baud rate.

- Baud rate = (2^SMOD / 32) × (Fosc / 12) / (256 − TH1)

3/Các thanh ghi liên quan đến UART trong 8051 là gì ?  chức năng từng thanh ghi?

1. SBUF – Serial Buffer Register

- Dùng để truyền và nhận dữ liệu.

- Gồm 2 thanh ghi thực:

  - SBUF (ghi) → dữ liệu sẽ được gửi.

  - SBUF (đọc) → dữ liệu nhận được.

2. SCON – Serial Control Register (Địa chỉ 98H)

| Bit | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 7 | SM0 | Chọn mode UART (bit cao) |
| 6 | SM1 | Chọn mode UART (bit thấp) |
| 5 | SM2 | Đa xử lý, kiểm tra địa chỉ (ít dùng) |
| 4 | REN | Cho phép nhận (1 = nhận, 0 = không nhận) |
| 3 | TB8 | Bit thứ 9 truyền trong mode 2/3 |
| 2 | RB8 | Bit thứ 9 nhận trong mode 2/3 |
| 1 | TI | Cờ gửi xong 1 byte (1 = gửi xong) |
| 0 | RI | Cờ nhận xong 1 byte (1 = nhận xong) |

3. PCON – Power Control Register (địa chỉ 87H)

Chỉ dùng bit SMOD cho UART:

| Bit | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 7 | SMOD | Nhân đôi baud rate khi =1 |

4. TMOD – Timer Mode Register

UART dùng Timer 1 → cấu hình Mode 2 (8-bit auto-reload).

Trong TMOD:

| Bit | Chức năng |
| --- | --- |
| T1_M1, T1_M0 | Chọn mode cho Timer 1 (Mode 2 = 1 0) |
| C/T | Chọn Counter/Timer (phải = 0 để làm Timer) |
| GATE | Không dùng cho UART (đặt = 0) |

5. TH1 và TL1 – Timer 1 Reload Registers

Timer 1 dùng để tạo baud rate.
TH1 chứa giá trị nạp lại, TL1 là bộ đếm chạy.

4/Viết chương trình tạo menu hiện lên Terminal để điều khiển 4 led đơn. Viết ứng dụng gửi kí tự xuống để điều khiển bật/tắt 4 led. Menu cập nhật lại trạng thái 4 led mỗi lần điều khiển.

#include <REGX51.H> #include <string.h> #include <stdio.h> sbit led0 = P2^0; sbit led1 = P2^1; sbit led2 = P2^2; sbit led3 = P2^3; volatile bit flag = 0; volatile unsigned char rdata; void UART_Init(void){ SCON = 0x50; TMOD = 0x0F; TMOD ¦= 0x20; TH1= 0xFD; TR1= 1; TI=1; } void UART_sendchar(char c){ while (!TI); TI=0; SBUF =c; } void UART_sendstring(char *str){ while (*str){ UART_sendchar(*str); str++; } } char UART_receive(void){ while (!RI){ RI=0; rdata = SBUF; } } void UART_showMenu(void){ UART_sendstring("\r\n===== LED CONTROL MENU =====\r\n"); UART_sendstring("0: Toggle LED0\r\n"); UART_sendstring("1: Toggle LED1\r\n"); UART_sendstring("2: Toggle LED2\r\n"); UART_sendstring("3: Toggle LED3\r\n"); UART_sendstring("-----------------------------\r\n"); UART_sendstring("LED0 = "); UART_sendstring(led0 ? "OFF\r\n" : "ON\r\n"); UART_sendstring("LED1 = "); UART_sendstring(led1 ? "OFF\r\n" : "ON\r\n"); UART_sendstring("LED2 = "); UART_sendstring(led2 ? "OFF\r\n" : "ON\r\n"); UART_sendstring("LED3 = "); UART_sendstring(led3 ? "OFF\r\n" : "ON\r\n"); UART_sendstring("=============================\r\n"); } void UART_enableinterrupt(void){ ES = 1; EA = 1; } void UART_ISR(void) interrupt 4 { if (RI) { RI = 0; rdata = SBUF; flag = 1; } } void main( void ){ P2 = 0xFF; // all LED OFF (c?c duong) UART_Init(); UART_enableinterrupt(); UART_showMenu(); // show l?n d?u while (1){ if (flag == 1){ flag = 0; switch (rdata){ case '0': led0 = !led0; break; case '1': led1 = !led1; break; case '2': led2 = !led2; break; case '3': led3 = !led3; break; default: UART_sendstring("\r\nInvalid command!\r\n"); break; } UART_showMenu(); // c?p nh?t l?i menu sau m?i thao tác } } }

Mô phỏng Proteus:

Giải thích code: