1/

1.1/

ORG 0000h; MOV R0, #0AH; MOV R1, #5; ;--------------TINH TONG----------------- MOV A, R0 ADD A, R1; MOV P0, A; ;--------------TINH HIEU----------------- MOV A, R0 CLR C ; SUBB A,R1; MOV P1, A; ;--------------TINH TICH----------------- MOV A, R0 MOV B, R1 MUL AB; MOV P2, A; MOV P3, B; JMP $ END

- Khởi tạo

ORG 0000h;: Chỉ thị cho trình biên dịch biết code sẽ bắt đầu tại địa chỉ bộ nhớ 0000H.

MOV R0, #0AH;: Tải giá trị 10 (dạng hex là 0AH) vào thanh ghi R0.

MOV R1, #5;: Tải giá trị 5 (dạng hex là 05H) vào thanh ghi R1.

- Phép cộng (10 + 5)

MOV A, R0: Di chuyển giá trị từ R0 (là 10) vào thanh ghi A (Accumulator).

ADD A, R1;: Cộng giá trị trong thanh ghi A (10) với giá trị trong R1 (5). Kết quả là A = 15.

MOV P0, A;: Xuất kết quả (15, hay 0FH) ra Port 0.

- Phép trừ (10 - 5)

MOV A, R0: Di chuyển giá trị từ R0 (10) vào thanh ghi A.

CLR C ;: Xóa cờ nhớ (Carry flag). Đây là bước quan trọng để đảm bảo lệnh SUBB (trừ có mượn) hoạt động như một phép trừ thông thường.

SUBB A,R1;: Trừ giá trị R1 (5) và cờ C (0) khỏi thanh ghi A (10). Kết quả là A = 10 - 5 - 0 = 5.

MOV P1, A;: Xuất kết quả (5, hay 05H) ra Port 1.

- Phép nhân (10 * 5)

MOV A, R0: Di chuyển giá trị từ R0 (10) vào thanh ghi A.

MOV B, R1: Di chuyển giá trị từ R1 (5) vào thanh ghi B.

MUL AB;: Thực hiện phép nhân 8-bit A * B (10 * 5 = 50).

Kết quả của phép nhân là một số 16-bit (vì 8-bit * 8-bit có thể lên tới 16-bit) và được lưu như sau:

Byte thấp (Low byte) được lưu trong thanh ghi A.

Byte cao (High byte) được lưu trong thanh ghi B.

Trong trường hợp này, 50 (thập phân) = 0032H (hex).

A = 32H (tức là 50)

B = 00H (tức là 0)

MOV P2, A;: Xuất byte thấp của kết quả (50, hay 32H) ra Port 2.

MOV P3, B;: Xuất byte cao của kết quả (0, hay 00H) ra Port 3.

- Kết thúc

JMP $: Lệnh này tạo ra một vòng lặp vô hạn, nhảy đến chính địa chỉ của nó. Điều này làm cho chương trình "dừng" lại, giữ nguyên các giá trị đã xuất ra port để bạn có thể quan sát.

END: Chỉ thị kết thúc chương trình cho trình biên dịch.

1.2/

ORG 0000H ;-------CHUONG TRINH CHINH----------- MOV DPTR, #TABLE MOV A, #00H MOVC A, @A+DPTR MOV R0, A MOV A, #01H MOVC A, @A+DPTR MOV R1, A MOV A, R0 CLR C SUBB A, R1 MOV P1,A JMP $ ;-----BANG HANG SO TRONG ROM---------- ORG 0100H TABLE: DB 0AH, 03H END

- Khởi tạo và trỏ đến bảng

ORG 0000H: Chương trình bắt đầu tại địa chỉ 0000H.

MOV DPTR, #TABLE: Lệnh này tải địa chỉ của nhãn TABLE vào con trỏ dữ liệu 16-bit DPTR.

Nhìn xuống dưới, TABLE được định nghĩa tại ORG 0100H.

Vì vậy, sau lệnh này, DPTR = 0100H. DPTR bây giờ đang "trỏ" vào đầu bảng dữ liệu.

- Đọc giá trị đầu tiên (10)

MOV A, #00H: Nạp giá trị 0 vào thanh ghi A. A sẽ được dùng làm chỉ số (offset) cho bảng.

MOVC A, @A+DPTR: Đây là lệnh then chốt.

MOVC là "Move Code", dùng để đọc 1 byte từ bộ nhớ chương trình (ROM)

Địa chỉ đọc = giá trị trong A + giá trị trong DPTR.

Địa chỉ = 00H + 0100H = 0100H.

Chương trình sẽ đọc byte tại địa chỉ 0100H, là giá trị 0AH (từ DB 0AH, 03H).

Kết quả: A = 0AH (tức là 10).

MOV R0, A: Lưu giá trị vừa đọc (10) vào thanh ghi R0.

- Đọc giá trị thứ hai (3)

MOV A, #01H: Nạp giá trị 1 vào thanh ghi A (dùng làm chỉ số mới).

MOVC A, @A+DPTR: Lặp lại việc đọc từ ROM.

Địa chỉ = giá trị trong A + giá trị trong DPTR.

Địa chỉ = 01H + 0100H = 0101H.

Chương trình sẽ đọc byte tại địa chỉ 0101H, là giá trị 03H.

Kết quả: A = 03H (tức là 3).

MOV R1, A: Lưu giá trị vừa đọc (3) vào thanh ghi R1.

- Tính toán và xuất kết quả

MOV A, R0: Lấy lại giá trị đầu tiên. A = 0AH (10).

CLR C: Xóa cờ nhớ (Carry), để chuẩn bị cho phép trừ.

SUBB A, R1: Thực hiện phép trừ: A = A - R1 - Cờ C.

A = 0AH - 03H - 0

A = 10 - 3 = 7

Kết quả: A = 07H.

MOV P1,A: Xuất kết quả (07H) ra Port 1.

JMP $: Vòng lặp vô hạn để "dừng" chương trình, giữ giá trị trên P1.

- Bảng hằng số (Look-up Table)

ORG 0100H: Di chuyển con trỏ địa chỉ của trình biên dịch đến 0100H. Điều này đảm bảo bảng dữ liệu không ghi đè lên code chính (bắt đầu từ 0000H).

TABLE:: Đây là một nhãn. Giá trị của nó là địa chỉ hiện tại, tức là 0100H.

DB 0AH, 03H: "Define Byte". Lệnh này đặt 2 byte hằng số vào ROM:

Tại địa chỉ 0100H: 0AH

Tại địa chỉ 0101H: 03H

1.3/

ORG 0000H MOV 30H, #05H MOV R1, 30H MOV R2, #00H CLR A LOOP: MOV A, R1 ADD A, R2 MOV R2, A DJNZ R1, LOOP MOV 40H, R2 MOV P1, R2 JMP $ END

- Khởi tạo

ORG 0000H: Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0000H.

MOV 30H, #05H: Tải giá trị 5 (N) vào ô nhớ RAM nội 30H.

MOV R1, 30H: Sao chép giá trị N (là 5) từ ô nhớ 30H vào thanh ghi R1. R1 sẽ được dùng làm biến đếm lùi (N, N-1, ...).

MOV R2, #00H: Khởi tạo thanh ghi R2 = 0. R2 sẽ được dùng để lưu trữ tổng (Sum).

CLR A: Xóa thanh ghi A (Accumulator).

- Vòng lặp tính tổng (LOOP)

Vòng lặp này thực hiện phép cộng R2 = R2 + R1 và sau đó giảm R1 đi 1, lặp lại cho đến khi R1 = 0.

Đây là diễn biến của các thanh ghi qua từng vòng lặp:

| Vòng lặp | R1 (Trước khi DJNZ) | Phép tính (A = R1 + R2) | R2 (Kết quả) | R1 (Sau khi DJNZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | A = 5 + 0 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | A = 4 + 5 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | A = 3 + 9 | 12 | 2 |
| 4 | 2 | A = 2 + 12 | 14 | 1 |
| 5 | 1 | A = 1 + 14 | 15 | 0 |

Lệnh DJNZ R1, LOOP:

Giảm R1 đi 1.

Nếu kết quả R1 chưa bằng 0, nhảy về nhãn LOOP.

Khi R1 từ 1 giảm xuống 0, nó sẽ không nhảy nữa và thoát khỏi vòng lặp.

- Xuất kết quả

MOV 40H, R2: Lưu kết quả cuối cùng (là 15) vào ô nhớ RAM nội 40H.

MOV P1, R2: Xuất kết quả cuối cùng (là 15) ra Port 1.

JMP $: Dừng chương trình bằng một vòng lặp vô hạn.

1.4/

ORG 0000H MOV R0, #30H MOV A, #20 MOV @R0, A MOV R1, #31H MOV A, #6 MOV @R1, A CALL DIVIDE JMP $ DIVIDE: MOV R0, #30H MOV A, @R0 MOV R1,#31H MOV B, @R1 DIV AB MOV P1, A MOV P2, B RET END

- Chương trình chính (MAIN)

Phần này chịu trách nhiệm "thiết lập" các giá trị cần chia bằng cách lưu chúng vào các ô nhớ RAM.

ORG 0000H: Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0000H.

Lưu Số bị chia (20) vào ô nhớ 30H:

MOV R0, #30H: Tải địa chỉ 30H vào thanh ghi R0. R0 bây giờ được dùng làm con trỏ.

MOV A, #20: Tải giá trị 20 (thập phân) vào thanh ghi A.

MOV @R0, A: Lưu giá trị trong A (là 20) vào ô nhớ RAM mà R0 đang trỏ tới (ô nhớ 30H).

Kết quả: Ô nhớ [30H] = 20.

Lưu Số chia (6) vào ô nhớ 31H:

MOV R1, #31H: Tải địa chỉ 31H vào thanh ghi R1. R1 làm con trỏ.

MOV A, #6: Tải giá trị 6 vào thanh ghi A.

MOV @R1, A: Lưu giá trị trong A (là 6) vào ô nhớ RAM mà R1 đang trỏ tới (ô nhớ 31H).

Kết quả: Ô nhớ [31H] = 6.

Thực hiện phép chia:

CALL DIVIDE: Gọi chương trình con có nhãn DIVIDE để thực hiện phép chia.

JMP $: Vòng lặp vô hạn. Sau khi chương trình con DIVIDE chạy xong và RET (quay về), lệnh này sẽ được thực thi để "dừng" chương trình, giữ cho kết quả hiển thị trên các Port.

- Chương trình con (SUBROUTINE)

Phần này là nơi phép chia thực sự diễn ra.

DIVIDE:: Đây là nhãn (tên) của chương trình con.

Lấy các giá trị từ RAM:

MOV R0, #30H: R0 trỏ đến ô nhớ 30H.

MOV A, @R0: Lấy giá trị từ ô nhớ [30H] (là 20) nạp vào thanh ghi A.

A = 20 (Số bị chia).

MOV R1,#31H: R1 trỏ đến ô nhớ 31H.

MOV B, @R1: Lấy giá trị từ ô nhớ [31H] (là 6) nạp vào thanh ghi B.

B = 6 (Số chia).

Thực hiện phép chia:

DIV AB: Lệnh quan trọng nhất. Nó thực hiện phép chia A / B (tức là 20 / 6).

Sau khi lệnh này chạy, 8051 tự động lưu kết quả như sau:

Thanh ghi A = Thương (Quotient)

Thanh ghi B = Số dư (Remainder)

Tính toán: 20 chia 6 được 3, dư 2.

Kết quả: A = 3, B = 2.

Xuất kết quả:

MOV P1, A: Xuất Thương (giá trị 3) ra Port 1.

MOV P2, B: Xuất Số dư (giá trị 2) ra Port 2.

RET: Quay trở lại chương trình chính, đến ngay sau lệnh CALL DIVIDE.

1.5/

; [SRAM1] 32kB ( 0000H - 7FFFH = 0 - 32767) ; [SRAM2] 32kB ( 8000H - FFFFH = 32768 - 65535) ORG 00H MAIN: ;============================================= ; GHI 8 BYTE DU LIEU VAO SRAM NGOAI ;============================================= RAMLOC EQU 07FFAH COUNT EQU 8 ; GHI 8 BYTE DU LIEU TUAN TU VAO SRAM NGOAI MOV DPTR, #RAMLOC MOV R3, #COUNT MOV A, #01H REP1: MOVX @DPTR, A RL A INC DPTR DJNZ R3, REP1 ;============================================= ; DOC DU LIEU TU SRAM & HIEN THI QUA P1 ;============================================= MOV DPTR, #RAMLOC MOV R3, #COUNT REP2: MOVX A, @DPTR MOV P1, A CALL DELAY INC DPTR DJNZ R3, REP2 JMP MAIN ;============================================ ; HAM TRE : LAP LAI NHIEU LAN NOP DE TAO DO TRE ;============================================ DELAY : MOV R1, #200 LAP1: MOV R0, #200 LAP: NOP NOP DJNZ R0, LAP DJNZ R1, LAP1 RET END

- Khai báo hằng số

RAMLOC EQU 07FFAH: Định nghĩa hằng số RAMLOC (Địa chỉ RAM) là 07FFAH. Đây là địa chỉ bắt đầu trong SRAM ngoài nơi chương trình sẽ đọc/ghi.

COUNT EQU 8: Định nghĩa hằng số COUNT là 8, tương ứng 8 byte dữ liệu.

- Vòng lặp GHI (REP1)

Phần này ghi 8 byte dữ liệu vào SRAM, bắt đầu từ địa chỉ 07FFAH.

MOV DPTR, #RAMLOC: Nạp địa chỉ bắt đầu (07FFAH) vào Con trỏ dữ liệu (DPTR) 16-bit. DPTR là thanh ghi duy nhất có thể giữ địa chỉ 16-bit để truy cập SRAM ngoài.

MOV R3, #COUNT: R3 làm biến đếm cho vòng lặp (đếm 8 lần).

MOV A, #01H: Khởi tạo thanh ghi A với giá trị 0000 0001B. Đây là byte dữ liệu đầu tiên.

Vòng lặp REP1:

MOVX @DPTR, A: (Move External) Lấy giá trị trong A, ghi nó vào ô nhớ SRAM ngoài tại địa chỉ mà DPTR đang trỏ tới.

RL A: (Rotate Left) Xoay các bit trong thanh ghi A sang trái 1 vị trí. Bit 7 sẽ vòng lại vị trí bit 0.

INC DPTR: Tăng DPTR lên 1 để trỏ đến ô nhớ tiếp theo trong SRAM.

DJNZ R3, REP1: Giảm R3 đi 1. Nếu R3 chưa bằng 0, quay lại REP1.

- Vòng lặp ĐỌC (REP2)

Phần này đọc lại 8 byte vừa ghi và hiển thị chúng.

MOV DPTR, #RAMLOC: Đặt lại DPTR về địa chỉ bắt đầu (07FFAH).

MOV R3, #COUNT: Đặt lại biến đếm R3 = 8.

Vòng lặp REP2:

MOVX A, @DPTR: (Move External) Đọc 1 byte từ ô nhớ SRAM tại địa chỉ DPTR đang trỏ và lưu vào thanh ghi A.

MOV P1, A: Xuất giá trị vừa đọc trong A ra Port 1 (để hiển thị).

CALL DELAY: Gọi chương trình con DELAY để tạo độ trễ.

INC DPTR: Trỏ đến ô nhớ tiếp theo.

DJNZ R3, REP2: Lặp lại cho đến khi đủ 8 byte.

- Vòng lặp chính và Hàm trễ

JMP MAIN: Sau khi đọc xong 8 byte, chương trình nhảy về MAIN và lặp lại toàn bộ quá trình (Ghi 8 byte, rồi Đọc 8 byte).

DELAY: Đây là một hàm trễ sử dụng 2 vòng lặp DJNZ lồng nhau. Nó không làm gì cả (NOP = No Operation) ngoài việc tốn thời gian, giúp làm chậm tốc độ hiển thị trên Port 1 để mắt người có thể thấy được sự thay đổi của các byte.

2/

Số chu kỳ máy của từng lệnh:

DELAY: MOV R1, #200 LAP1: MOV R0, #200 LAP: NOP NOP NOP DJNZ R0, LAP DJNZ R1, LAP1 RET

- Vòng lặp bên trong (LAP)

Vòng lặp này chạy 200 lần (R0 = 200).

Mỗi lần lặp tốn: 1 + 1 + 1 + 2 = 5 MC.

Lần lặp cuối cùng (khi R0 = 1, DJNZ không nhảy): 1 + 1 + 1 + 1 = 4 MC.

Tổng cho LAP = (199 lần * 5 MC) + (1 lần * 4 MC) = 999 MC.

- Vòng lặp bên ngoài (LAP1)

Vòng lặp này chạy 200 lần (R1 = 200).

Mỗi lần lặp tốn: 1 (MOV) + 999 (LAP) + 2 (DJNZ) = 1002 MC.

Lần lặp cuối cùng (khi R1 = 1, DJNZ không nhảy): 1001MC.

Tổng cho LAP1 = (199 lần * 1002 MC) + (1 lần * 1001 MC) = 200399 MC

- Toàn bộ chương trình con DELAY

Đây là tổng thời gian từ khi CALL đến khi RET.

MOV R1, #200: 1 MC (chạy 1 lần duy nhất)

...LAP1...: 200399 MC (kết quả từ bước 2)

RET: 2 MC (để thực thi lệnh trở về)

Tổng cộng =  1 + 200399 + 2 = 200402 MC

Thời gian trễ cuối cùng:

Tổng thời gian = 200402 MC * 1 µs/MC = 200402 µs

3/

2: MOV R0, #0AH; C:0x0000 780A MOV R0,#0x0A 3: MOV R1, #5; 4: ;--------------TINH TONG----------------- C:0x0002 7905 MOV R1,#0x05 5: MOV A, R0 C:0x0004 E8 MOV A,R0 6: ADD A, R1; C:0x0005 29 ADD A,R1 7: MOV P0, A; 8: ;--------------TINH HIEU----------------- C:0x0006 F580 MOV P0(0x80),A 9: MOV A, R0 C:0x0008 E8 MOV A,R0 10: CLR C ; C:0x0009 C3 CLR C 11: SUBB A,R1; C:0x000A 99 SUBB A,R1 12: MOV P1, A; 13: ;--------------TINH TICH----------------- C:0x000B F590 MOV P1(0x90),A 14: MOV A, R0 C:0x000D E8 MOV A,R0 15: MOV B, R1 C:0x000E 89F0 MOV B(0xF0),R1 16: MUL AB; C:0x0010 A4 MUL AB 17: MOV P2, A; C:0x0011 F5A0 MOV P2(0xA0),A 18: MOV P3, B; 19: C:0x0013 85F0B0 MOV P3(0xB0),B(0xF0) 20: JMP $ C:0x0016 80FE SJMP C:0016

| Lệnh Assembly | Chu kỳ máy (MC) |
| --- | --- |
| MOV R0, #0AH | 1 MC |
| MOV R1, #5 | 1 MC |
| MOV A, R0 | 1 MC |
| ADD A, R1 | 1 MC |
| MOV P0, A | 1 MC |
| MOV A, R0 | 1 MC |
| CLR C | 1 MC |
| SUBB A, R1 | 1 MC |
| MOV P1, A | 1 MC |
| MOV A, R0 | 1 MC |
| MOV B, R1 | 2 MC |
| MUL AB | 4 MC |
| MOV P2, A | 1 MC |
| MOV P3, B | 2 MC |
| JMP $ | 2 MC |

Thời gian thực thi : 21MC * 1 µs/MC = 21 µs