1/ VIết chương trình tạo 5 hiệu ứng LED đơn

1.1/ Led đơn dịch

ORG 00H BEGIN_ENTRY: MOV P2, #01H MAIN_LOOP: MOV A, P2 DICH: MOV P2, A Rl A ACALL DELAY SJMP DICH DELAY: MOV R0, #200 DELAY1: MOV R1, #200 DELAY2: DJNZ R1, DELAY2 DJNZ R0, DELAY1 RET END

1.2/ Led sáng dồn

ORG 00H START: MOV A, #01H MOV R3, #01H MAIN_LOOP: MOV P2, A ACALL DELAY RL A ORL A, R3 SJMP MAIN_LOOP DELAY: MOV R1,#200 D1: MOV R2,#200 D2: DJNZ R2,D2 DJNZ R1,D1 RET END

1.3/ Led tắt dần

ORG 00H START: MOV A, #0FFH MOV R3, #0FEH MAIN_LOOP: MOV P2, A ACALL DELAY RL A ANL A, R3 SJMP MAIN_LOOP DELAY: MOV R1,#200 D1: MOV R2,#200 D2: DJNZ R2,D2 DJNZ R1,D1 RET END

1.4/ Led chớp tắt

ORG 00H START: MOV A, #0FFH MAIN_LOOP: MOV P2, A CPL A ACALL DELAY SJMP MAIN_LOOP DELAY: MOV R1,#200 D1: MOV R2,#200 D2: DJNZ R2,D2 DJNZ R1,D1 RET END

1.5/ Led sáng dần

ORG 00H START: MOV A, #01H MOV R3, #01H MAIN_LOOP: MOV P2, A ACALL DELAY RL A ORL A, R3 SJMP MAIN_LOOP DELAY: MOV R1,#200 D1: MOV R2,#200 D2: DJNZ R2,D2 DJNZ R1,D1 RET END

2/Chương trình thể hiện giờ lên 4 led 7 đoạn [mm:ss]

3/ Chạy code mẫu sau, xem kết quả hiển thị trên 8 led 7 đoạn, giải thích ý nghĩa chương trình

SEGMRNT_PORT EQU P0 SELECT_PORT EQU P2 LED7SEG DATA 30H VALUE DATA 31H ORG 0000H JMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV LED7SEG, #0 MOV VALUE, #0 LOOP: MOV A, LED7SEG RL A RL A MOV SELECT_PORT , A MOV DPTR , #DIGIT_PATTERNS MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SELECT_PORT, A CALL DELAY_2MS INC LED7SEG MOV A, LED7SEG ANL A, #07H MOV LED7SEG, A INC VALUE MOV A, VALUE ANL A, #07H MOV VALUE ,A JMP LOOP DELAY_2MS: MOV R2, #4 D2_OUTER: MOV R1, #250 D2_INTER: DJNZ R1, D2_INTER DJNZ R2, D2_OUTER RET DIGIT_PATTERNS: DB 03FH, 006H, 05BH, 04FH, 066H, 06DH, 07DH, 007H, 07FH, 06FH END