1/ Timer khác Counter như thế nòa trong 8051?

| TIMER | COUNTER |
| --- | --- |
| Timer dùng để đếm thời gian, nghĩa là giá trị đếm tăng lên dựa trên xung nhịp nội bộ (machine cycle) của vi điều khiển. | Counter dùng để đếm xung bên ngoài, nghĩa là giá trị đếm tăng khi có xung từ chân T0/T1: - Timer 0 → chân T0 (P3.4) - Timer 1 → chân T1 (P3.5) |
| Nguồn xung của Timer - Frequency = Fosc / 12 - Mỗi chu kỳ máy → Timer tăng 1 đơn vị. | Nguồn xung của Counter - Xung ngoài tác động vào chân T0/T1 - Mỗi cạnh xung 1 → 0 (hoặc 0 → 1 tùy chip) → Counter tăng 1 lần. |

2/ Trong Mode 1, Timer hoạt động như thế nào? Độ dài đếm là bao nhiêu bit ?

Mode 1 là chế độ đếm 16 bit của Timer/Counter.

- Timer hoạt động như một bộ đếm lên 16-bit

- Hai thanh ghi THx và TLx kết hợp tạo thành thanh ghi chứa giá trị đếm 16-bit.

- Khi Timer đếm tràn từ FFFFh về 0000h, cờ TFx được set lên 1 và tạo ngắt ( nếu được cho phép).

- Bắt đầu chu kì đếm mới, cần nạp lại giá trị bắt đầu đếm vào 2 thanh ghi THx, TLx:

+ Timer bắt đầu đếm lên từ giá trị nạp này.

+ Mỗi lần Timer đếm tràn(kết thúc 1 chi kì đếm), bạn cần nạp lại giá trị ban đầu này, nếu không thì Timer sẽ bắt đầu chu kì đếm mới từ 0.

Mode 1: đếm 16-bit,  đếm được tối đa từ 0000H đến FFFFH (0 → 65535)

3/ Bit nào trong thanh ghi TCON được dùng để khởi tạo Timer 0?

Bit dùng để khởi động (start) Timer 0 trong thanh ghi TCON là TR0 – Timer Run Control 0

- TR0 = 1 → Timer 0 bắt đầu chạy

- TR0 = 0 → Timer 0 dừng

4/ Tạo trễ 1ms bằng Timer 0 ở chế độ Mode 1, tần số thạch anh 12MHz

Giá trị nạp: 65536 − 1000 = 64536 = 0xFC18.

MOV TMOD, #01H MOV TH0, #0FCH MOV TL0, #018H CLR TF0 SETB TR0 WAIT_T0: JNB TF0, WAIT_T0 CLR TR0 CLR TF0

5/ Viết chương trình nhấp nháy LED trên P1.0, với chu kì 500ms sử dụng Timer 1.

ORG 0000H MAIN: SETB P1.0 LOOP: ACALL DELAY500MS CPL P1.0 SJMP LOOP DELAY500MS: MOV R7, #250 DELAY_LOOP: ACALL DELAY1MS DJNZ R7, DELAY_LOOP RET DELAY1MS: MOV TMOD, #10H MOV TH1, #0FCH MOV TL1, #018H CLR TF1 SETB TR1 WAIT_T1: JNB TF1, WAIT_T1 CLR TR1 CLR TF1 END